FACHADA ATRÁS VILLAX

Area de la fachada piel de vidrio (9.44 m x 1.65 m)

Tamaño de vidrio (816 mm x 720 mm – Cantidad 26 piezas)

Espacio entre vidrios (6 mm)

Altura loza y departamentos

Cortes tubos 30x60 (Cantidad 10 tubos)

Piso 1

2.60 x 3 = 7.80 m (Tubos verticales enteros)

1.65 x 1 = 1.65 m (Tubo horizontal mitad loza)

0.215 x 3 = 0.645 m (Tubo vertical mitad loza)

Piso 2

2.52 x 3 = 7.56 m (Tubos verticales enteros)

1.65 x 1 = 1.65 m (Tubo horizontal mitad loza)

0.278 x 3 =  0.834 m (Tubo vertical mitad loza)

Piso 3

2.70 x 3 = 8.10 m (Tubos verticales enteros)

1.65 x 1 = 1.65 m (Tubo horizontal mitad loza)

0.240 x 3 =  0.72 m (Tubo vertical mitad loza)

1.65 x 2 = 3.3 m (Tubo horizontal mitad loza terraza)

0.880 x 3 =  2.64 m (Tubo vertical mitad loza terraza)1.65

Todos los pisos

1.65 x 6 = 9.9 x m (Tubos horizontales enteros)

0.78 x 18 = 14.04 x m (Tubos horizontales cortos)

Metros lineales de tubo

60.49 m

Materiales

- 26 pieza - Vidrio bronce de 6 mm – Tamaño 816 mm x 720 mm

- 10 tubos - Tubos de aluminio champagne 30x60 – 1.2 mm espesor

- 1 angular - Angular de anclaje 33x33 – 2.2 mm espesor

- 3 rollos - Cinta doble contacto rojo transparente – 33 m

- 4 silicona salchicha - Silicona estructural certificado – 300 ml

- 500 tornillos - Tornillos pequeño 6x1/2 – acero inoxidable

- 36 tirafondo - Tornillos tirafondo – para llave 11 - acero inoxidable

- 36 tarugos Fisher – tarugo nylon 8 mm

- 36 arandelas- arandela para tirafondo

- 3 rollitos de maskin – cinta maskin

- 3 brazos - Brazo de 40cm

- 3 seguros de ventana - Seguro tranca

- X metros – Felpa

- X - anclaje químico + varilla roscada M6 (Opcional pero recomendado)

- X - Tornillo autoperforante (Opcional pero recomendado)